### IPv6: 2001:8070:419E:2400:: /56

### Aufgabe 1: Berechnung der Präfixlänge für 4 gleich große Subnetze

Die gegebene IPv6-Adresse ist 2001:8070:419E:2400:: /56. Der Präfix hat eine Länge von /56, was bedeutet, dass die ersten 56 Bit festgelegt sind und die restlichen 72 Bit für die Subnetze und Hosts zur Verfügung stehen.

Da der Kunde vier gleich große Subnetze benötigt, müssen wir die Subnetzmaske um 2 zusätzliche Bits erweitern, da 22=4.

Neue Präfixlänge: 56 + 2 = 58

Die benötigte Präfixlänge für vier gleich große Subnetze ist also /58.

### Aufgabe 2: Berechnung der zu bildenden Subnetze

Um vier gleich große Subnetze zu erstellen, verwenden wir die zusätzlichen 2 Bits, um die möglichen Kombinationen zu bilden. Diese Kombinationen sind in Binärdarstellung 00, 01, 10, und 11.

Die IPv6-Adresse im Hexadezimalformat wird bei einer /58-Prefix-Länge in 4 gleich große Subnetze aufgeteilt, indem wir die folgenden Werte für die 2 zusätzlichen Bits berechnen.

### Berechnung der Subnetze:

- Erstes Subnetz (Bits: 00):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2400:: /58

  - Berechnung: Die letzten Bits bleiben 2400, da wir die zusätzlichen 2 Bits als 00 gesetzt haben.

- Zweites Subnetz (Bits: 01):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2440:: /58

  - Berechnung: Setzen der letzten beiden Bits auf 01 verändert den Hex-Wert 2400 auf 2440.

- Drittes Subnetz (Bits: 10):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2480:: /58

  - Berechnung: Setzen der letzten beiden Bits auf 10 ergibt in Hex 2480.

- Viertes Subnetz (Bits: 11):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24C0:: /58

  - Berechnung: Setzen der letzten beiden Bits auf 11 ergibt in Hex 24C0.

### Zusammenfassung der Subnetze

Die vier IPv6-Subnetze mit der Präfixlänge /58 lauten:

- 2001:8070:419E:2400:: /58

- 2001:8070:419E:2440:: /58

- 2001:8070:419E:2480:: /58

- 2001:8070:419E:24C0:: /58

Jedes dieser Subnetze ist gleich groß und enthält 270 mögliche IPv6-Adressen.

### IPv6: 2001:8070:419E:2400:: /56

### Aufgabe 1: Berechnung der Präfixlänge für 8 gleich große Subnetze

Um 8 gleich große Subnetze zu bilden, müssen wir die IPv6-Adresse 2001:8070:419E:2400:: /56 erneut unterteilen. Da bereits eine /56-Präfixlänge gegeben ist und wir 8 Subnetze benötigen, müssen wir zusätzliche 3 Bits für die Subnetzbildung verwenden (da 23=8).

### Schritt 1: Berechnung der neuen Präfixlänge

Die aktuelle Präfixlänge ist /56. Um 8 Subnetze zu erstellen, erweitern wir die Präfixlänge um 3 Bits:

56 + 3 = 59

Die neue Präfixlänge für die 8 Subnetze beträgt also /59.

### Aufgabe 2: Berechnung der 8 Subnetze

Mit einer /59-Präfixlänge können wir die Subnetze durch Kombinationen der zusätzlichen 3 Bits bilden: 
000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.

#### Berechnung und Auflistung der Subnetze

- Erstes Subnetz (Bits: 000):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2400:: /59

  - Berechnung: Die 3 zusätzlichen Bits werden auf 000 gesetzt, sodass die Adresse bei 2400 bleibt.

- Zweites Subnetz (Bits: 001):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2420:: /59

  - Berechnung: Die zusätzlichen Bits 001 ändern die Hexadezimalstelle 2400 auf 2420.

- Drittes Subnetz (Bits: 010):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2440:: /59

  - Berechnung: Die zusätzlichen Bits 010 ändern 2400 auf 2440.

- Viertes Subnetz (Bits: 011):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2460:: /59

  - Berechnung: Die zusätzlichen Bits 011 ändern 2400 auf 2460.

- Fünftes Subnetz (Bits: 100):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2480:: /59

  - Berechnung: Die zusätzlichen Bits 100 ändern 2400 auf 2480.

- Sechstes Subnetz (Bits: 101):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24A0:: /59

  - Berechnung: Die zusätzlichen Bits 101 ändern 2400 auf 24A0.

- Siebtes Subnetz (Bits: 110):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24C0:: /59

  - Berechnung: Die zusätzlichen Bits 110 ändern 2400 auf 24C0.

- Achtes Subnetz (Bits: 111):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24E0:: /59

### Zusammenfassung der 8 IPv6-Subnetze

Die 8 gleich großen IPv6-Subnetze mit der /59-Präfixlänge lauten:

- 2001:8070:419E:2400:: /59

- 2001:8070:419E:2420:: /59

- 2001:8070:419E:2440:: /59

- 2001:8070:419E:2460:: /59

- 2001:8070:419E:2480:: /59

- 2001:8070:419E:24A0:: /59

- 2001:8070:419E:24C0:: /59

- 2001:8070:419E:24E0:: /59

Jedes dieser Subnetze hat die gleiche Größe und bietet eine große Anzahl an Hostadressen.

Berechnung: Die zusätzlichen Bits 111 ändern 2400 auf 24E0.

### IPv6: 2001:8070:419E:2400:: /56

### Aufgabe 1: Berechnung der Präfixlänge für 10 gleich große Subnetze

Um die IPv6-Adresse 2001:8070:419E:2400::/56 in 10 gleich große Subnetze zu unterteilen, ist eine genauere Analyse nötig, da sich die 10er-Aufteilung nicht direkt in Bits aufteilen lässt (da 2x2^x2x ein Vielfaches von 2 ist).

Stattdessen erstellen wir zunächst die nächstgrößere Anzahl von Subnetzen, die ein Vielfaches von 2 ist – also 16 Subnetze (da 24=16). Dies gibt uns 16 mögliche Subnetze, von denen die ersten 10 verwendet werden können, um die Anforderung zu erfüllen.

### Schritt 1: Berechnung der Präfixlänge für 16 Subnetze

Die ursprüngliche Präfixlänge beträgt /56. Um 16 Subnetze zu erhalten, fügen wir 4 zusätzliche Bits hinzu, da 24=16.

Neue Präfixlänge: 56 + 4 = 60

Damit ergibt sich eine Präfixlänge von /60, um 16 mögliche Subnetze zu bilden, von denen die ersten 10 verwendet werden.

### Schritt 2: Auflisten der 10 Subnetze

Mit einer /60-Präfixlänge können wir 16 mögliche Subnetze erstellen, wobei wir die folgenden 10 Subnetze nutzen. Die zusätzlichen 4 Bits werden binär von 0000 bis 1001 (für die ersten 10 Werte) gesetzt.

#### Subnetze

- Erstes Subnetz (Bits: 0000):

### Zusammenfassung der 10 IPv6-Subnetze mit /60 Präfix

Die 10 benötigten Subnetze mit einer /60-Präfixlänge lauten:

- 2001:8070:419E:2400:: /60

- 2001:8070:419E:2410:: /60

- 2001:8070:419E:2420:: /60

- 2001:8070:419E:2430:: /60

- 2001:8070:419E:2440:: /60

- 2001:8070:419E:2450:: /60

- 2001:8070:419E:2460:: /60

- 2001:8070:419E:2470:: /60

- 2001:8070:419E:2480:: /60

- 2001:8070:419E:2490:: /60

Diese Subnetze erfüllen die Anforderung für 10 gleich große Subnetze.

Adresse: 2001:8070:419E:2400:: /60

- Zweites Subnetz (Bits: 0001):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2410:: /60

- Drittes Subnetz (Bits: 0010):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2420:: /60

- Viertes Subnetz (Bits: 0011):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2430:: /60

- Fünftes Subnetz (Bits: 0100):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2440:: /60

- Sechstes Subnetz (Bits: 0101):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2450:: /60

- Siebtes Subnetz (Bits: 0110):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2460:: /60

- Achtes Subnetz (Bits: 0111):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2470:: /60

- Neuntes Subnetz (Bits: 1000):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2480:: /60

- Zehntes Subnetz (Bits: 1001):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2490:: /60

### IPv6: 2001:8070:419E:2400:: /56

### Aufgabe : Berechnung der Präfixlänge für 16 gleich große Subnetze

Um die IPv6-Adresse 2001:8070:419E:2400::/56 in 16 gleich große Subnetze zu unterteilen, müssen wir die Präfixlänge auf /60 erweitern. Hier sind die Berechnungen und die resultierenden Subnetze:

### Schritt 1: Berechnung der Präfixlänge für 16 Subnetze

Die aktuelle Präfixlänge ist /56. Da wir 16 Subnetze benötigen, müssen wir die Präfixlänge um 4 zusätzliche Bits erweitern, da 24=16.

Neue Präfixlänge: 56 + 4 = 60

Damit ergibt sich eine Präfixlänge von /60, die uns genau 16 mögliche Subnetze bereitstellt.

### Schritt 2: Berechnung und Auflistung der 16 Subnetze

Mit einer /60-Präfixlänge können wir 16 gleich große Subnetze bilden. Die zusätzlichen 4 Bits werden binär von 0000 bis 1111 gesetzt.

#### Subnetze

- Erstes Subnetz (Bits: 0000):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2400:: /60

- Zweites Subnetz (Bits: 0001):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2410:: /60

### Zusammenfassung der 16 IPv6-Subnetze mit /60-Präfix

Die 16 gleich großen IPv6-Subnetze mit einer /60-Präfixlänge lauten:

- 2001:8070:419E:2400:: /60

- 2001:8070:419E:2410:: /60

- 2001:8070:419E:2420:: /60

- 2001:8070:419E:2430:: /60

- 2001:8070:419E:2440:: /60

- 2001:8070:419E:2450:: /60

- 2001:8070:419E:2460:: /60

- 2001:8070:419E:2470:: /60

- 2001:8070:419E:2480:: /60

- 2001:8070:419E:2490:: /60

- 2001:8070:419E:24A0:: /60

- 2001:8070:419E:24B0:: /60

- 2001:8070:419E:24C0:: /60

- 2001:8070:419E:24D0:: /60

- 2001:8070:419E:24E0:: /60

- 2001:8070:419E:24F0:: /60

Diese Subnetze erfüllen die Anforderung für 16 gleich große Subnetze und sind jeweils durch das /60-Präfix gekennzeichnet.

Drittes Subnetz (Bits: 0010):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2420:: /60

- Viertes Subnetz (Bits: 0011):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2430:: /60

- Fünftes Subnetz (Bits: 0100):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2440:: /60

- Sechstes Subnetz (Bits: 0101):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2450:: /60

- Siebtes Subnetz (Bits: 0110):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2460:: /60

- Achtes Subnetz (Bits: 0111):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2470:: /60

- Neuntes Subnetz (Bits: 1000):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2480:: /60

- Zehntes Subnetz (Bits: 1001):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2490:: /60

- Elftes Subnetz (Bits: 1010):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24A0:: /60

- Zwölftes Subnetz (Bits: 1011):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24B0:: /60

- Dreizehntes Subnetz (Bits: 1100):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24C0:: /60

- Vierzehntes Subnetz (Bits: 1101):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24D0:: /60

- Fünfzehntes Subnetz (Bits: 1110):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24E0:: /60

- Sechzehntes Subnetz (Bits: 1111):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24F0:: /60

### IPv6: 2001:8070:419E:2400:: /56

### Aufgabe: Berechnung der Präfixlänge für 24 gleich große Subnetze

Um die IPv6-Adresse 2001:8070:419E:2400::/56 in 24 gleich große Subnetze zu unterteilen, müssen wir die Adressierung so anpassen, dass 24 Subnetze entstehen. Da 24 Subnetze keine Zweierpotenz sind, müssen wir mehr Subnetze erstellen und dann die ersten 24 verwenden. Die nächsthöhere Zweierpotenz, die 24 Subnetze oder mehr ermöglicht, ist 32 (da 25=32).

### Schritt 1: Berechnung der Präfixlänge für 32 Subnetze

Die aktuelle Präfixlänge ist /56. Um 32 Subnetze zu erstellen, fügen wir 5 zusätzliche Bits hinzu, da 25=32.

Neue Präfixlänge: 56 + 5 = 61

Damit ergibt sich eine Präfixlänge von /61, um 32 mögliche Subnetze zu bilden, von denen wir die ersten 24 verwenden.

### Schritt 2: Auflisten der ersten 24 Subnetze

Mit einer /61-Präfixlänge können wir 32 gleich große Subnetze bilden. Die 5 zusätzlichen Bits haben die Werte von 
00000 bis 10111 für die ersten 24 Subnetze.

#### Subnetze

- Erstes Subnetz (Bits: 00000):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2400:: /61

- Zweites Subnetz (Bits: 00001):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2408:: /61

- Drittes Subnetz (Bits: 00010):

### Zusammenfassung der 24 IPv6-Subnetze mit /61-Präfix

Die 24 benötigten IPv6-Subnetze mit einer /61-Präfixlänge lauten:

- 2001:8070:419E:2400:: /61

- 2001:8070:419E:2408:: /61

- 2001:8070:419E:2410:: /61

- 2001:8070:419E:2418:: /61

- 2001:8070:419E:2420:: /61

- 2001:8070:419E:2428:: /61

- 2001:8070:419E:2430:: /61

- 2001:8070:419E:2438:: /61

- 2001:8070:419E:2440:: /61

- 2001:8070:419E:2448:: /61

- 2001:8070:419E:2450:: /61

- 2001:8070:419E:2458:: /61

- 2001:8070:419E:2460:: /61

- 2001:8070:419E:2468:: /61

- 2001:8070:419E:2470:: /61

- 2001:8070:419E:2478:: /61

- 2001:8070:419E:2480:: /61

- 2001:8070:419E:2488:: /61

- 2001:8070:419E:2490:: /61

- 2001:8070:419E:2498:: /61

- 2001:8070:419E:24A0:: /61

- 2001:8070:419E:24A8:: /61

- 2001:8070:419E:24B0:: /61

- 2001:8070:419E:24B8:: /61

Diese Subnetze erfüllen die Anforderung für 24 gleich große Subnetze und sind jeweils durch das /61-Präfix gekennzeichnet.

Adresse: 2001:8070:419E:2410:: /61

- Viertes Subnetz (Bits: 00011):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2418:: /61

- Fünftes Subnetz (Bits: 00100):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2420:: /61

- Sechstes Subnetz (Bits: 00101):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2428:: /61

- Siebtes Subnetz (Bits: 00110):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2430:: /61

- Achtes Subnetz (Bits: 00111):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2438:: /61

- Neuntes Subnetz (Bits: 01000):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2440:: /61

- Zehntes Subnetz (Bits: 01001):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2448:: /61

- Elftes Subnetz (Bits: 01010):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2450:: /61

- Zwölftes Subnetz (Bits: 01011):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2458:: /61

- Dreizehntes Subnetz (Bits: 01100):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2460:: /61

- Vierzehntes Subnetz (Bits: 01101):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2468:: /61

- Fünfzehntes Subnetz (Bits: 01110):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2470:: /61

- Sechzehntes Subnetz (Bits: 01111):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2478:: /61

- Siebzehntes Subnetz (Bits: 10000):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2480:: /61

- Achtzehntes Subnetz (Bits: 10001):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2488:: /61

- Neunzehntes Subnetz (Bits: 10010):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2490:: /61

- Zwanzigstes Subnetz (Bits: 10011):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2498:: /61

- Einundzwanzigstes Subnetz (Bits: 10100):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24A0:: /61

- Zweiundzwanzigstes Subnetz (Bits: 10101):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24A8:: /61

- Dreiundzwanzigstes Subnetz (Bits: 10110):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24B0:: /61

- Vierundzwanzigstes Subnetz (Bits: 10111):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24B8:: /61

### IPv6: 2001:8070:419E:2400:: /56

### Aufgabe: Berechnung der Präfixlänge für 32 gleich große Subnetze

Um die IPv6-Adresse 2001:8070:419E:2400::/56 in 32 gleich große Subnetze zu unterteilen, müssen wir die Adressierung so anpassen, dass 24 Subnetze entstehen. Da 32 Subnetze keine Zweierpotenz sind, müssen wir mehr Subnetze erstellen und dann die ersten 24 verwenden. Die nächsthöhere Zweierpotenz, die 24 Subnetze oder mehr ermöglicht, ist 32 (da 25=32).

### Schritt 1: Berechnung der Präfixlänge für 32 Subnetze

Die aktuelle Präfixlänge ist /56. Um 32 Subnetze zu erstellen, fügen wir 5 zusätzliche Bits hinzu, da 25=32.

Neue Präfixlänge: 56 + 5 = 61

Damit ergibt sich eine Präfixlänge von /61, um 32 mögliche Subnetze zu bilden, von denen wir die ersten 24 verwenden.

### Schritt 2: Auflisten der ersten 32 Subnetze

### Zusammenfassung der 32 IPv6-Subnetze mit /61-Präfix

Die 32 benötigten IPv6-Subnetze mit einer /61-Präfixlänge lauten:

- 2001:8070:419E:2400::/61

- 2001:8070:419E:2408::/61

- 2001:8070:419E:2410::/61

- 2001:8070:419E:2418::/61

- 2001:8070:419E:2420::/61

- 2001:8070:419E:2428::/61

- 2001:8070:419E:2430::/61

- 2001:8070:419E:2438::/61

- 2001:8070:419E:2440::/61

- 2001:8070:419E:2448::/61

- 2001:8070:419E:2450::/61

- 2001:8070:419E:2458::/61

- 2001:8070:419E:2460::/61

- 2001:8070:419E:2468::/61

- 2001:8070:419E:2470::/61

- 2001:8070:419E:2478::/61

### Zusammenfassung der 32 IPv6-Subnetze mit /61-Präfix

- 2001:8070:419E:2480::/61

- 2001:8070:419E:2488::/61

- 2001:8070:419E:2490::/61

- 2001:8070:419E:2498::/61

- 2001:8070:419E:24A0::/61

- 2001:8070:419E:24A8::/61

- 2001:8070:419E:24B0::/61

- 2001:8070:419E:24B8::/61

- 2001:8070:419E:24C0::/61

- 2001:8070:419E:24C8::/61

- 2001:8070:419E:24D0::/61

- 2001:8070:419E:24D8::/61

- 2001:8070:419E:24E0::/61

- 2001:8070:419E:24E8::/61

- 2001:8070:419E:24F0::/61

- 2001:8070:419E:24F8::/61

Diese 32 Subnetze erfüllen die Anforderung für 32 gleich große Subnetze und sind jeweils durch das /61-Präfix gekennzeichnet.

#### Subnetze

- Erstes Subnetz (Bits: 00000):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2400::/61

- Zweites Subnetz (Bits: 00001):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2408::/61

- Drittes Subnetz (Bits: 00010):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2410::/61

- Viertes Subnetz (Bits: 00011):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2418::/61

- Fünftes Subnetz (Bits: 00100):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2420::/61

- Sechstes Subnetz (Bits: 00101):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2428::/61

- Siebtes Subnetz (Bits: 00110):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2430::/61

- Achtes Subnetz (Bits: 00111):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2438::/61

- Neuntes Subnetz (Bits: 01000):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2440::/61

- Zehntes Subnetz (Bits: 01001):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2448::/61

- Elftes Subnetz (Bits: 01010):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2450::/61

- Zwölftes Subnetz (Bits: 01011):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2458::/61

- Dreizehntes Subnetz (Bits: 01100):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2460::/61

- Vierzehntes Subnetz (Bits: 01101):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2468::/61

- Fünfzehntes Subnetz (Bits: 01110):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2470::/61

- Sechzehntes Subnetz (Bits: 01111):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2478::/61

#### Subnetze

- Siebzehntes Subnetz (Bits: 10000):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2480::/61

- Achtzehntes Subnetz (Bits: 10001):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2488::/61

- Neunzehntes Subnetz (Bits: 10010):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2490::/61

- Zwanzigstes Subnetz (Bits: 10011):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2498::/61

- Einundzwanzigstes Subnetz (Bits: 10100):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24A0::/61

- Zweiundzwanzigstes Subnetz (Bits: 10101):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24A8::/61

- Dreiundzwanzigstes Subnetz (Bits: 10110):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24B0::/61

- Vierundzwanzigstes Subnetz (Bits: 10111):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24B8::/61

- Fünfundzwanzigstes Subnetz (Bits: 11000):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24C0::/61

- Sechsundzwanzigstes Subnetz (Bits: 11001):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24C8::/61

- Siebenundzwanzigstes Subnetz (Bits: 11010):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24D0::/61

- Achtundzwanzigstes Subnetz (Bits: 11011):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24D8::/61

- Neunundzwanzigstes Subnetz (Bits: 11100):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24E0::/61

- Dreißigstes Subnetz (Bits: 11101):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24E8::/61

- Einunddreißigstes Subnetz (Bits: 11110):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24F0::/61

- Zweiunddreißigstes Subnetz (Bits: 11111):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24F8::/61

Mit einer /61-Präfixlänge können wir 32 gleich große Subnetze bilden. Die 5 zusätzlichen Bits haben die Werte von 00000 bis 11111 für die ersten 24 Subnetze.

### IPv6: 2001:8070:419E:2400:: /56

### Aufgabe: Berechnung der Präfixlänge für 48 gleich große Subnetze

Um die IPv6-Adresse 2001:8070:419E:2400::/56 in 48 gleich große Subnetze zu unterteilen, ist es notwendig, weitere Bits hinzuzufügen. Da 48 keine Zweierpotenz ist, müssen wir die nächsthöhere Zweierpotenz verwenden, die 48 oder mehr Subnetze ermöglicht, also 64 Subnetze (da 26 = 642^6 = 6426=64).

Schritt 1: Berechnung der Präfixlänge für 64 Subnetze

Die aktuelle Präfixlänge ist /56. Um auf 64 Subnetze zu kommen, müssen wir 6 zusätzliche Bits hinzufügen:

56 + 6 = 62

Damit ergibt sich eine Präfixlänge von /62 für die 64 möglichen Subnetze, von denen wir die ersten 48 verwenden können.

### Schritt 2: Berechnung und Auflistung der ersten 48 Subnetze

Zusammenfassung der ersten 48 IPv6-Subnetze mit /62-Präfix

Die ersten 48 IPv6-Subnetze mit einer /62-Präfixlänge lauten:

- 2001:8070:419E:2400::/62

- 2001:8070:419E:2404::/62

- 2001:8070:419E:2408::/62

- 2001:8070:419E:240C::/62

- 2001:8070:419E:2410::/62

- 2001:8070:419E:2414::/62

- 2001:8070:419E:2418::/62

- 2001:8070:419E:241C::/62

- 2001:8070:419E:2420::/62

- 2001:8070:419E:2424::/62

- 2001:8070:419E:2428::/62

- 2001:8070:419E:242C::/62

- 2001:8070:419E:2430::/62

- 2001:8070:419E:2434::/62

- 2001:8070:419E:2438::/62

- 2001:8070:419E:243C::/62

- 2001:8070:419E:2440::/62

- 2001:8070:419E:2444::/62

- 2001:8070:419E:2448::/62

- 2001:8070:419E:244C::/62

- 2001:8070:419E:2450::/62

- 2001:8070:419E:2454::/62

- 2001:8070:419E:2458::/62

- 2001:8070:419E:245C::/62

- 2001:8070:419E:2460::/62

- 2001:8070:419E:2464::/62

- 2001:8070:419E:2468::/62

- 2001:8070:419E:246C::/62

- 2001:8070:419E:2470::/62

- 2001:8070:419E:2474::/62

- 2001:8070:419E:2478::/62

- 2001:8070:419E:247C::/62

Diese Subnetze erfüllen die Anforderung für 48 gleich große Subnetze und sind jeweils durch das /62-Präfix gekennzeichnet.

Mit einer /62-Präfixlänge können wir 64 Subnetze bilden. Die 6 zusätzlichen Bits haben die Werte von 
000000 bis 101111 in binärer Darstellung für die ersten 48 Subnetze.

#### Subnetze

- Erstes Subnetz (Bits: 000000):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2400:: /62

- Zweites Subnetz (Bits: 000001):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2404:: /62

- Drittes Subnetz (Bits: 000010):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2408:: /62

- 2001:8070:419E:2480::/62

- 2001:8070:419E:2484::/62

- 2001:8070:419E:2488::/62

- 2001:8070:419E:248C::/62

- 2001:8070:419E:2490::/62

- 2001:8070:419E:2494::/62

- 2001:8070:419E:2498::/62

- 2001:8070:419E:249C::/62

- 2001:8070:419E:24A0::/62

- 2001:8070:419E:24A4::/62

- 2001:8070:419E:24A8::/62

- 2001:8070:419E:24AC::/62

- 2001:8070:419E:24B0::/62

- 2001:8070:419E:24B4::/62

- 2001:8070:419E:24B8::/62

- 2001:8070:419E:24BC::/62

Viertes Subnetz (Bits: 000011):

  - Adresse: 2001:8070:419E:240C:: /62

- Fünftes Subnetz (Bits: 000100):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2410:: /62

- Sechstes Subnetz (Bits: 000101):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2414:: /62

- Siebtes Subnetz (Bits: 000110):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2418:: /62

- Achtes Subnetz (Bits: 000111):

  - Adresse: 2001:8070:419E:241C:: /62

- Neuntes Subnetz (Bits: 001000):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2420:: /62

- Zehntes Subnetz (Bits: 001001):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2424:: /62

- Achtundvierzigstes Subnetz (Bits: 101111):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24BC:: /62

### IPv6: 2001:8070:419E:2400:: /56

### Aufgabe: Berechnung der Präfixlänge für 64 gleich große Subnetze

Um die IPv6-Adresse 2001:8070:419E:2400::/56 in 64 gleich große Subnetze zu unterteilen, benötigen wir eine Präfixlänge von /62, da 64 Subnetze mit einer Erweiterung um 6 Bits möglich sind (da 26 = 64).

Schritt 1: Berechnung der Präfixlänge für 64 Subnetze

Die aktuelle Präfixlänge ist /56. Um auf 64 Subnetze zu kommen, müssen wir 6 zusätzliche Bits hinzufügen:

56 + 6 = 62

Damit ergibt sich eine Präfixlänge von /62, um genau 64 gleich große Subnetze zu bilden.

### Schritt 2: Berechnung und Auflistung der ersten 48 Subnetze

Zusammenfassung der 64 IPv6-Subnetze mit /62-Präfix

Die IPv6-Subnetze mit einer /62-Präfixlänge lauten:

- 2001:8070:419E:2400::/62

- 2001:8070:419E:2404::/62

- 2001:8070:419E:2408::/62

- 2001:8070:419E:240C::/62

- 2001:8070:419E:2410::/62

- 2001:8070:419E:2414::/62

- 2001:8070:419E:2418::/62

- 2001:8070:419E:241C::/62

- 2001:8070:419E:2420::/62

- 2001:8070:419E:2424::/62

- 2001:8070:419E:2428::/62

- 2001:8070:419E:242C::/62

- 2001:8070:419E:2430::/62

- 2001:8070:419E:2434::/62

- 2001:8070:419E:2438::/62

- 2001:8070:419E:243C::/62

- 2001:8070:419E:24F8::/62

- 2001:8070:419E:24FC::/62

Diese Subnetze sind gleich groß und erfüllen die Anforderung von 64 gleich großen Subnetzen 
mit einem /62-Präfix.

Mit einer /62-Präfixlänge können wir 64 Subnetze bilden. Die 6 zusätzlichen Bits haben die Werte von 
000000 bis 111111 in binärer Darstellung für die ersten 48 Subnetze.

#### Subnetze

- Erstes Subnetz (Bits: 000000):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2400:: /62

- Zweites Subnetz (Bits: 000001):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2404:: /62

- Drittes Subnetz (Bits: 000010):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2408:: /62

- Viertes Subnetz (Bits: 000011):

  - Adresse: 2001:8070:419E:240C:: /62

- Fünftes Subnetz (Bits: 000100):

  - Adresse: 2001:8070:419E:2410:: /62

- Dreiundsechzigstes Subnetz (Bits: 111110):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24F8:: /62

- Vierundsechzigstes Subnetz (Bits: 111111):

  - Adresse: 2001:8070:419E:24FC:: /62