### Festplatten-Verbund

### Aufgabe: Berechnen Sie den MTBF-Wert für den Festplatten-Verbund, der aus 16 gleichen Festplatten besteht. Das verbaute Festplattenmodell hat einen MTBF-Wert von 800.000 Stunden.

Das externe Speichersystem enthält einen Festplatten-Verbund, der aus 16 gleichen Festplatten besteht. Das verbaute Festplattenmodell hat einen MTBF-Wert von 800.000 Stunden.

Folgender Text erläutert MTBF:
Mean time between failures (MTBF) ist he predicted elapsed time between failures of a mechanical or electronic system, during normal system operation. MTBF can be calculated as the arithmetic mean (average) time between failures of a system.
Example: MTBF equals 100.000 h (hours).

Lösung:

#### Schritt 1: Bedeutung des MTBF
Der MTBF-Wert (Mean Time Between Failures) gibt die durchschnittliche Zeit an, die zwischen zwei Ausfällen eines Systems unter normalen Betriebsbedingungen verstreicht.
Ein einzelnes Festplattenmodell in diesem System hat einen MTBF-Wert von 800.000 Stunden, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der Festplatte innerhalb dieses Zeitraums sehr gering ist.

Da jedoch ein Festplatten-Verbund mit mehreren Festplatten betrieben wird, sinkt der MTBF-Wert für das gesamte System, da die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls mit jeder weiteren Festplatte steigt. Der MTBF des Verbundes wird durch die folgende Formel berechnet.

#### Schritt 2: Formel für den MTBF-Wert eines Festplatten-Verbunds
Für ein System mit n gleichen Festplatten berechnet sich der MTBF des gesamten Verbunds wie folgt:

MTBF_System = MTBF_Einzelplatte / n

Dabei ist:

- MTBF_Einzelplatte: MTBF-Wert einer einzelnen Festplatte (hier 800.000 Stunden)

- n: Anzahl der Festplatten im Verbund (hier n = 16)

#### Schritt 3: Einsetzen der Werte
Wir setzen die bekannten Werte in die Formel ein:

MTBF_System = 800.000 Stunden / 16

Berechnung:

MTBF_System = 50.000 Stunden

#### Schritt 4: Ergebnis
Der MTBF-Wert für den gesamten Festplatten-Verbund beträgt 50.000 Stunden. Das bedeutet, dass das externe Speichersystem im Durchschnitt etwa alle 50.000 Stunden (ca. 5,7 Jahre) mit einem Festplattenausfall rechnen muss.

### Zusammenfassung

Der MTBF-Wert des gesamten Systems verringert sich mit der Anzahl der Festplatten, da jede Festplatte eine Ausfallwahrscheinlichkeit darstellt. In diesem Fall ist der MTBF des Verbunds, bestehend aus 16 Festplatten, 16-mal kleiner als der MTBF-Wert einer einzelnen Festplatte.
Das Ergebnis ist:

MTBF_System = 50.000 Stunden

### Planung eines RAID-Systems

Ein wachsendes Unternehmen steht vor der Herausforderung, ein neues Speichersystem für seine IT-Infrastruktur zu implementieren. Dafür steht ein JBOD-Gehäuse (Just a Bunch of Disks) bereit, das Platz für bis zu 8 Festplatten bietet. Die IT-Abteilung hat entschieden, ein RAID 6 einzurichten, um eine hohe Datensicherheit zu gewährleisten, da dieses System den gleichzeitigen Ausfall von bis zu zwei Festplatten tolerieren kann.

Die Abteilung hat Zugriff auf Festplatten mit einer Kapazität von 2 TB pro Platte. Die Daten, die auf diesem System gespeichert werden sollen, umfassen die folgenden Komponenten:

- Eine große Datenbank mit einer Größe von 5 TB, die zentrale Geschäftsprozesse unterstützt.

- Zusätzlich zur Datenbank gibt es 3 TB an weiteren Daten, die für die Datenbankoperationen erforderlich sind.

- Darüber hinaus müssen noch 3 TB an unbestimmten Daten berücksichtigt werden, die regelmäßig generiert und gespeichert werden.

Die IT-Abteilung möchte sicherstellen, dass das RAID 6-System genügend Kapazität hat, um die derzeitige Datenmenge zu speichern, und gleichzeitig Raum für zukünftiges Wachstum lässt. RAID 6 arbeitet jedoch so, dass die Kapazität von zwei Festplatten für die Speicherung von Paritätsinformationen verwendet wird, was den verfügbaren Speicherplatz reduziert.

Die zentrale Frage für die IT-Abteilung lautet: Ist das geplante RAID 6 mit den gegebenen Ressourcen ausreichend, um die benötigten Daten zu speichern?

### Aufgabe:

- Berechnen Sie den verfügbaren Speicherplatz im RAID 6:
Berücksichtigen Sie die Kapazität der Festplatten und die Einschränkungen von RAID 6. Finden Sie heraus, wie viel Speicherplatz tatsächlich für die Daten verfügbar ist.

- Überprüfen Sie, ob die Datenmengen gespeichert werden können:
Vergleichen Sie den verfügbaren Speicherplatz mit der benötigten Kapazität von 11 TB.

- Beurteilen Sie die Skalierbarkeit:
Diskutieren Sie, ob dieses Setup zukünftige Anforderungen erfüllen kann, oder ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich wären.

Lösung:

#### Schritt 1: Berechnung der verfügbaren Kapazität im RAID 6

In einem RAID 6-System werden zwei Festplatten für die Speicherung der Paritätsdaten verwendet. Diese Paritätsdaten sorgen dafür, dass der Ausfall von bis zu zwei Festplatten toleriert wird, was die Datensicherheit erhöht. Die restlichen Festplatten stehen für die Speicherung der eigentlichen Nutzdaten zur Verfügung.

Die Formel für die verfügbare Kapazität lautet:

Verfügbarer Speicherplatz = (Anzahl der Platten - 2 Paritätsplatten) * Kapazität pro Platte

Für das vorliegende System:

- Anzahl der Platten: 8

- Kapazität pro Platte: 2 TB

- Paritätsplatten: 2

Eingesetzt:

Verfügbarer Speicherplatz = (8 - 2) * 2 TB = 6 * 2 TB = 12 TB

Der verfügbare Speicherplatz im RAID 6 beträgt also 12 TB.

#### Schritt 2: Vergleich des verfügbaren Speicherplatzes mit der erforderlichen Kapazität

Die erforderliche Speicherkapazität wird durch die Gesamtdatenmenge bestimmt, die auf dem RAID-System gespeichert werden soll:

- Datenbank: 5 TB

- Zusätzliche Daten für die Datenbank: 3 TB

- Unbestimmte weitere Daten: 3 TB

Gesamtdatenmenge:

Gesamtdaten = 5 TB + 3 TB + 3 TB = 11 TB

Vergleich:

Verfügbarer Speicherplatz (12 TB) >= Erforderliche Speicherkapazität (11 TB)

Da der verfügbare Speicherplatz im RAID 6 mit 12 TB größer oder gleich der erforderlichen Kapazität von 11 TB ist, kann das System die benötigten Daten speichern.

#### Schritt 3: Ergebnis

Das RAID 6-System ist ausreichend dimensioniert, um die aktuellen Datenanforderungen von 11 TB zu erfüllen. Es bleibt sogar ein Speicherpuffer von 1 TB für zusätzlich hinzukommende Daten:

Freier Speicher = Verfügbarer Speicherplatz - Erforderliche Speicherkapazität
Freier Speicher = 12 TB - 11 TB = 1 TB

### Datenarchiv

### Aufgabe: Planung eines RAID 5 für ein Datenarchiv

Ein Unternehmen möchte ein neues RAID 5-System einrichten, um wichtige Daten zu speichern. Es stehen Festplatten mit einer Kapazität von 4 TB zur Verfügung. Das Unternehmen plant, 6 Festplatten in das RAID einzubinden.

Gegeben:

Jede Festplatte hat eine Kapazität von 4 TB.

RAID 5 verwendet eine Festplatte für Paritätsinformationen, wodurch die nutzbare Kapazität reduziert wird.

Es wird erwartet, dass insgesamt 15 TB an Daten gespeichert werden sollen.

Aufgabe: a) Berechnen Sie den verfügbaren Speicherplatz des RAID 5-Verbunds.
b) Überprüfen Sie, ob der verfügbare Speicherplatz ausreicht, um die 15 TB Daten zu speichern.
c) Berechnen Sie, wie viel Speicherplatz noch frei bleibt oder um wie viel der Speicherplatz nicht ausreicht.
d) Erläutern Sie die Vorteile von RAID 5 in Bezug auf Redundanz und Datenverfügbarkeit.

Hinweis: Denken Sie daran, dass RAID 5 nur eine Festplatte für Paritätsinformationen verwendet, unabhängig von der Gesamtzahl der Festplatten.

### Lösung:

#### Schritt a:  Berechnung des verfügbaren Speicherplatzes:

Bei einem RAID 5-Verbund wird die Kapazität einer Festplatte für Paritätsinformationen genutzt. Die Formel zur Berechnung des verfügbaren Speicherplatzes lautet:

Verfügbarer Speicherplatz = (Anzahl der Festplatten - 1) * Kapazität pro Festplatte

Einsetzen der Werte:

#### Verfügbarer Speicherplatz = (6 - 1) * 4 TB

#### Verfügbarer Speicherplatz = 5 * 4 TB

#### Verfügbarer Speicherplatz = 20 TB

Der verfügbare Speicherplatz im RAID 5-Verbund beträgt 20 TB.

#### Schritt b:  Vergleich mit der benötigten Kapazität:

Das Unternehmen plant, 15 TB an Daten zu speichern. Wir prüfen, ob der verfügbare Speicherplatz ausreicht:

Verfügbarer Speicherplatz = 20 TB
Benötigter Speicherplatz = 15 TB

Da der verfügbare Speicherplatz größer ist als der benötigte Speicherplatz, reicht der Speicher aus. Das RAID 5-System kann die Daten speichern.

#### Schritt c:  Berechnung des freien oder fehlenden Speicherplatzes:
Nachdem die 15 TB gespeichert wurden, bleibt ein Teil des Speicherplatzes ungenutzt. Wir berechnen den freien Speicherplatz:

Freier Speicherplatz = Verfügbarer Speicherplatz - Benötigter Speicherplatz

### Einsetzen der Werte:

#### Freier Speicherplatz = 20 TB - 15 TB
Freier Speicherplatz = 5 TB

#### Der freie Speicherplatz beträgt 5 TB.

Schritt d: Vorteile von RAID 5
RAID 5 bietet mehrere Vorteile, die es für diesen Anwendungsfall ideal machen:

Redundanz:
RAID 5 verwendet Paritätsinformationen, um Datenverluste bei einem Ausfall einer einzelnen Festplatte zu verhindern. Selbst wenn eine Festplatte ausfällt, bleiben die Daten durch die Rekonstruktion aus den anderen Festplatten verfügbar.

Effiziente Speichernutzung:
RAID 5 benötigt nur den Speicherplatz einer einzelnen Festplatte für Paritätsinformationen, was es effizienter macht als RAID 1 (Spiegelung).

Hohe Datenverfügbarkeit:
RAID 5 ermöglicht den Zugriff auf die Daten, selbst wenn eine Festplatte ausgefallen ist. Während der beschädigten Festplatte ein Ersatz zugeordnet wird, bleibt das System betriebsbereit.

Kosteneffizienz:
Durch die Kombination von Redundanz und Speicherplatzoptimierung ist RAID 5 eine kostengünstige Lösung für den Schutz großer Datenmengen.

### Zusammenfassung der Ergebnisse

- Verfügbarer Speicherplatz im RAID 5-Verbund: 20 TB

- Benötigter Speicherplatz: 15 TB

- Freier Speicherplatz nach Speicherung der Daten: 5 TB

- Vorteile von RAID 5: Redundanz, Speichernutzung, Datenverfügbarkeit, Kosteneffizienz.

### Datenbank-Optimierung

### Aufgabe: Datenbank-Optimierung durch ein RAID 10-System

Ein Finanzdienstleister plant die Einrichtung eines hochverfügbaren und performanten Speichersystems für eine zentrale Datenbank. Die Datenbank enthält sensible Transaktionsdaten, die sowohl schnell verfügbar als auch besonders sicher gegen Datenverluste sein müssen.

Für das Speichersystem stehen insgesamt 10 Festplatten mit jeweils 2 TB Kapazität zur Verfügung. Die Systemadministratoren entscheiden sich für ein RAID 10, da es hohe Geschwindigkeit und Redundanz bietet. Es ist bekannt, dass die Datenbank einen Speicherplatz von 8 TB benötigt.

### Anforderungen:

- Berechnen Sie den nutzbaren Speicherplatz des RAID 10-Systems.

- Prüfen Sie, ob der Speicherplatz ausreicht, um die Datenbank aufzunehmen.

- Falls der Speicherplatz nicht ausreicht, bestimmen Sie, wie viele zusätzliche Festplatten notwendig sind, um die Anforderungen zu erfüllen.

- Erklären Sie, warum RAID 10 die Anforderungen des Finanzdienstleisters (hohe Geschwindigkeit und Sicherheit) besser erfüllt als andere RAID-Optionen wie RAID 5.

Hinweis: Bei RAID 10 wird die Hälfte des Speicherplatzes für Spiegelungen verwendet, sodass nur 50 % der Gesamtkapazität effektiv nutzbar sind.

### Lösung:

### Schritt a:  Berechnung des nutzbaren Speicherplatzes im RAID 10-System:
RAID 10 kombiniert die Vorteile von RAID 0 (hohe Geschwindigkeit durch Striping) und RAID 1 (hohe Datensicherheit durch Spiegelung). Dabei wird die Hälfte der Festplatten für Spiegelkopien verwendet, sodass nur 50 % der Gesamtkapazität für Daten verfügbar sind.

Die Formel zur Berechnung des nutzbaren Speicherplatzes lautet:
Nutzbarer Speicherplatz = (Anzahl der Festplatten / 2) * Kapazität pro Festplatte

### Einsetzen der gegebenen Werte:
Nutzbarer Speicherplatz = (10 / 2) * 2 TB
Nutzbarer Speicherplatz = 5 * 2 TB
Nutzbarer Speicherplatz = 10 TB

### Der nutzbare Speicherplatz im RAID 10-System beträgt 10 TB.

### Schritt b: Vergleich mit dem benötigten Speicherplatz:

### Die Datenbank benötigt 8 TB Speicherplatz. Wir prüfen, ob der nutzbare Speicherplatz ausreicht:
Nutzbarer Speicherplatz = 10 TB
Benötigter Speicherplatz = 8 TB

### Da der nutzbare Speicherplatz (10 TB) größer ist als der benötigte Speicherplatz (8 TB), reicht der Speicherplatz aus, um die Datenbank vollständig zu speichern.

Schritt c: Berechnung zusätzlicher Festplatten (falls nötig):
Da die 10 TB nutzbarer Speicherplatz ausreichend sind, werden keine zusätzlichen Festplatten benötigt.

Falls die Datenbank jedoch zukünftig wachsen sollte, könnte eine Erweiterung notwendig sein. Die benötigte Anzahl zusätzlicher Festplatten würde dann nach folgender Formel berechnet:
Zusätzliche Festplatten = ((Benötigter Speicherplatz - Aktueller nutzbarer Speicherplatz) * 2) / Kapazität pro Festplatte

### (Das Ergebnis wird mit 2 multipliziert, da RAID 10 für jede Datenplatte eine Spiegelplatte benötigt.)

Schritt a:  Vorteile von RAID 10 gegenüber RAID 5:
RAID 10 bietet gegenüber RAID 5 mehrere Vorteile, insbesondere in diesem Szenario:

- Höhere Lesegeschwindigkeit:
RAID 10 nutzt Striping (RAID 0), wodurch Leseanfragen parallel auf mehrere Festplatten verteilt werden. Dies führt zu deutlich schnelleren Zugriffszeiten, was für eine Datenbank mit vielen Transaktionen entscheidend ist.

- Höhere Schreibgeschwindigkeit:
Im Vergleich zu RAID 5, das Paritätsinformationen berechnen und schreiben muss, ist RAID 10 schneller beim Schreiben, da es lediglich Daten und deren Spiegelungen schreibt.

- Höhere Fehlertoleranz:
RAID 10 kann mehrere Festplattenausfälle verkraften, sofern die ausgefallenen Platten nicht in der gleichen Spiegelgruppe liegen. RAID 5 hingegen fällt komplett aus, wenn zwei Platten gleichzeitig ausfallen.

- Einfachere Datenwiederherstellung:
Im Falle eines Festplattenausfalls ist die Datenrekonstruktion bei RAID 10 schneller und belastet das System weniger, da nur eine Spiegelplatte für die Wiederherstellung benötigt wird. Bei RAID 5 ist die Rekonstruktion komplexer und dauert länger, da Paritätsinformationen genutzt werden.

### Zusammenfassung der Ergebnisse

- Nutzbarer Speicherplatz: 10 TB

- Benötigter Speicherplatz: 8 TB

- Zusätzliche Festplatten: Keine erforderlich

- Empfehlung: RAID 10 ist die optimale Wahl für das Unternehmen, da es sowohl die benötigte Geschwindigkeit als auch die Datensicherheit für die kritische Datenbank bietet.

### Datensicherheit

### Aufgabe: Entwicklung einer Speicherstrategie für ein RAID 6-System mit Fokus auf Datensicherheit

Ein Forschungsinstitut möchte ein hochsicheres Speichersystem für seine sensiblen wissenschaftlichen Daten einrichten. Die Anforderungen umfassen maximale Fehlertoleranz, da ein gleichzeitiger Ausfall mehrerer Festplatten nicht ausgeschlossen werden kann. Das Institut entscheidet sich für ein RAID 6, das die Datenintegrität auch bei Ausfall von zwei Festplatten gewährleistet.

Es stehen 14 Festplatten mit jeweils 6 TB Kapazität zur Verfügung.

Die Daten des Instituts umfassen aktuell 50 TB und wachsen jährlich um 4 TB. Das Speichersystem soll für 8 Jahre ohne zusätzliche Hardware auskommen.

### Anforderungen:

- Berechnen Sie den nutzbaren Speicherplatz des RAID 6-Systems auf Basis der verfügbaren Festplatten.

- Überprüfen Sie, ob der Speicherplatz ausreicht, um die aktuellen und zukünftigen Datenanforderungen (inklusive jährlichem Wachstum über 8 Jahre) zu erfüllen.

- Falls der Speicherplatz nicht ausreicht, geben Sie an, wie viele zusätzliche Festplatten benötigt werden, um die Anforderungen zu erfüllen.

- Erklären Sie die Vorteile von RAID 6 im Vergleich zu anderen RAID-Optionen (z. B. RAID 5 oder RAID 10) hinsichtlich Datensicherheit und Speicherplatznutzung.

- Beurteilen Sie, ob RAID 6 für das Szenario des Instituts die optimale Wahl ist, oder ob eine alternative Lösung besser geeignet wäre.

Hinweis:
RAID 6 verwendet zwei Festplatten für Paritätsinformationen, wodurch es einen zusätzlichen Schutz im Vergleich zu RAID 5 bietet. Die nutzbare Kapazität ergibt sich aus der Gesamtanzahl der Festplatten minus zwei Paritätsplatten.

### Lösung:

### Schritt 1: Berechnung des nutzbaren Speicherplatzes im RAID 6-System:
RAID 6 verwendet die Kapazität von zwei Festplatten für Paritätsinformationen. Der nutzbare Speicherplatz wird daher wie folgt berechnet:

### Nutzbarer Speicherplatz = (Anzahl der Festplatten - 2) * Kapazität pro Festplatte

### Eingesetzte Werte:

### Nutzbarer Speicherplatz = (14 - 2) * 6 TB
Nutzbarer Speicherplatz = 12 * 6 TB
Nutzbarer Speicherplatz = 72 TB

### Ergebnis:
Der nutzbare Speicherplatz im RAID 6-System beträgt 72 TB.

### Schritt 2: Überprüfung des Speicherplatzbedarfs:
Aktueller Speicherbedarf:

### 50 TB

### Zukünftiges jährliches Wachstum:

### 4 TB pro Jahr

### Speicherbedarf nach 8 Jahren:

### Gesamtbedarf = Aktueller Speicherbedarf + (Jährliches Wachstum * Anzahl der Jahre)

### Berechnung:

### Gesamtbedarf = 50 TB + (4 TB * 8 Jahre)
Gesamtbedarf = 50 TB + 32 TB
Gesamtbedarf = 82 TB

### Ergebnis:
Der erwartete Speicherbedarf nach 8 Jahren beträgt 82 TB.

### Schritt 3: Vergleich des Speicherplatzes und Berechnung zusätzlicher Festplatten:

### Nutzbarer Speicherplatz (72 TB) < Erforderlicher Speicherplatz (82 TB)

Feststellung:
Der Speicherplatz des aktuellen RAID 6-Systems reicht nicht aus, um den Bedarf über 8 Jahre zu decken.

#### Zusätzliche Festplatten berechnen:
Um den benötigten Speicherplatz von 82 TB abzudecken, berechnen wir die Anzahl zusätzlicher Festplatten:

#### Formel:

Zusätzliche Platten = (Benötigter Speicherplatz - Aktueller nutzbarer Speicherplatz) / Kapazität pro Platte

#### Berechnung:

Zusätzliche Platten = (82 TB - 72 TB) / 6 TB
Zusätzliche Platten = 10 TB / 6 TB
Zusätzliche Platten ≈ 1,67

Da nur ganze Festplatten möglich sind, werden 2 zusätzliche Festplatten benötigt.

#### Gesamtanzahl der Festplatten im erweiterten RAID 6-System:

16 Platten (14 ursprüngliche + 2 zusätzliche)

Nutzbarer Speicherplatz im erweiterten System:

Nutzbarer Speicherplatz = (16 - 2) * 6 TB
Nutzbarer Speicherplatz = 14 * 6 TB
Nutzbarer Speicherplatz = 84 TB

Ergebnis:
Nach der Erweiterung des RAID 6-Systems auf 16 Festplatten beträgt der nutzbare Speicherplatz 84 TB, was den zukünftigen Bedarf von 82 TB erfüllt.

### Schritt 4: Vorteile von RAID 6:
RAID 6 ist für das Szenario des Forschungsinstituts aus folgenden Gründen besonders geeignet:

- Hohe Datensicherheit:
RAID 6 kann den gleichzeitigen Ausfall von zwei Festplatten verkraften, was in einem hochsensiblen Forschungsumfeld entscheidend ist.

- Ausgewogene Speichereffizienz:
Im Vergleich zu RAID 1 (50 % Kapazitätsverlust durch Spiegelung) bietet RAID 6 eine bessere Speichernutzung, da nur zwei Festplatten für Paritätsinformationen verwendet werden.

- Kostenersparnis:
Durch die geringere Anzahl benötigter Festplatten im Vergleich zu RAID 10 wird das System wirtschaftlicher.

- Fehlertoleranz und Verfügbarkeit:
Selbst im Falle eines Festplattenausfalls bleibt das System funktionsfähig, da die Daten aus Paritätsinformationen rekonstruiert werden können.

### Schritt 5: Alternativen zu RAID 6:

#### RAID 5:

- Vorteile: Höhere Speichereffizienz (nur eine Paritätsplatte).

- Nachteile: Nicht geeignet, wenn zwei Festplatten gleichzeitig ausfallen.

#### RAID 10:

- Vorteile: Sehr hohe Geschwindigkeit und Fehlertoleranz.

- Nachteile: Verlust von 50 % der Gesamtkapazität durch Spiegelung, weniger kosteneffizient.

#### Bewertung:

Für das Forschungsinstitut ist RAID 6 die optimale Wahl, da es eine ideale Kombination aus Fehlertoleranz, Speichereffizienz und Wirtschaftlichkeit bietet.

### Zusammenfassung der Ergebnisse

- Nutzbarer Speicherplatz des aktuellen RAID 6-Systems: 72 TB.

- Erforderlicher Speicherplatz nach 8 Jahren: 82 TB.

- Zusätzliche Festplatten: 2 erforderlich (insgesamt 16 Festplatten).

- Erweiterter nutzbarer Speicherplatz: 84 TB.

- Empfehlung: Erweiterung des RAID 6-Systems auf 16 Festplatten, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. RAID 6 bietet die optimale Balance aus Sicherheit, Effizienz und Kosten.