### Netzteilen

### Aufgabe 1: Berechnung der Leistung und die Energiekosten pro Monat

Es sollen 25 neue Arbeitsplatzrechner beschafft werden. Sie sind für die Hardwareausstattung der Geräte zuständig und sollen entscheiden, mit welchem der beiden zur Auswahl stehenden Netzteiltypen die Geräte ausgeliefert werden sollen.

Die Bauteile eines PCs benötigen	220 Watt
Der Strompreis liegt bei		32,2 Cent pro kWh
Laufzeit pro Jahr:			210 Tage
Laufzeit pro Tag:			8 Stunden

|  | Netzteiltyp A | Netzteiltyp B |
| --- | --- | --- |
|  | PSU 350WT (350 Watt) | PSU 300GX (300 Watt) |
| Preis: | € 48 | € 39 |
| 10-20 % Last @ 230 V | Wirkungsgrad: 58,3 % | Wirkungsgrad: 52,0 % |
| 20-40 % Last @ 230 V | Wirkungsgrad: 73,7 % | Wirkungsgrad: 67,0 % |
| 40-60 % Last @ 230 V | Wirkungsgrad: 86,6 % | Wirkungsgrad: 81,0 % |
| 60-100 % Last @ 230 V | Wirkungsgrad: 95,5 % | Wirkungsgrad: 91,5 % |
| Noise Level | 17,1 dB(A) | 27,5 dB(A) |

Lösung: Berechnung der Leistung und die Energiekosten pro Monat

Wir berechnen die Energiekosten für beide Netzteiltypen (Typ A und Typ B) schrittweise.

### Netzteiltyp A (PSU 350WT, 350 Watt)

#### 1. Bestimmung des Wirkungsgrads und des tatsächlichen Stromverbrauchs
Der PC benötigt 220 Watt. Da dies 63 % der maximalen Leistung des Netzteils (350 Watt) entspricht, fällt der Betrieb in den Bereich von 60–100 % Last. Der Wirkungsgrad in diesem Bereich beträgt 95,5 %.

Die tatsächlich benötigte Leistung berechnet sich wie folgt:
Benötigte Leistung = (PC-Leistung / Wirkungsgrad) * 100
Benötigte Leistung = (220 Watt / 95,5 %) * 100 = 230,37 Watt

#### 2. Energieverbrauch pro Tag
Der PC läuft täglich 8 Stunden:
Täglicher Verbrauch = Benötigte Leistung * Betriebsstunden Täglicher Verbrauch = 230,37 Watt * 8 Stunden = 1842,96 Wh

### In kWh umgerechnet:
Täglicher Verbrauch in kWh = Täglicher Verbrauch / 1000 Täglicher Verbrauch in kWh = 1842,96 Wh / 1000 = 1,84 kWh

#### 3. Kosten pro Tag
Der Strompreis beträgt 32,2 Cent pro kWh:
Tägliche Kosten = Verbrauch in kWh * Strompreis 
Tägliche Kosten = 1,84 kWh * 32,2 Cent = 59,25 Cent

### Umrechnung in Euro:
Tägliche Kosten in Euro = Tägliche Kosten / 100 
Tägliche Kosten in Euro = 59,25 Cent / 100 = 0,59 Euro

#### 4. Energiekosten pro Monat
Bei 21 Arbeitstagen pro Monat:
Monatliche Kosten = Tägliche Kosten * Arbeitstage 
Monatliche Kosten = 0,59 Euro * 21 Tage = 12,39 Euro

### Netzteiltyp B (PSU 300GX, 300 Watt)

#### 1. Bestimmung des Wirkungsgrads und des tatsächlichen Stromverbrauchs
Auch hier benötigt der PC 220 Watt. Da dies 73 % der maximalen Leistung des Netzteils (300 Watt) entspricht, fällt der Betrieb ebenfalls in den Bereich von 60–100 % Last. Der Wirkungsgrad in diesem Bereich beträgt 91,5 %.

Die tatsächlich benötigte Leistung berechnet sich wie folgt:
Benötigte Leistung = (PC-Leistung / Wirkungsgrad) * 100 
Benötigte Leistung = (220 Watt / 91,5 %) * 100 = 240,44 Watt

#### 2. Energieverbrauch pro Tag
Der PC läuft täglich 8 Stunden:
Täglicher Verbrauch = Benötigte Leistung * Betriebsstunden 
Täglicher Verbrauch = 240,44 Watt * 8 Stunden = 1923,52 Wh

### In kWh umgerechnet:
Täglicher Verbrauch in kWh = Täglicher Verbrauch / 1000 
Täglicher Verbrauch in kWh = 1923,52 Wh / 1000 = 1,92 kWh

#### 3. Kosten pro Tag
Der Strompreis beträgt 32,2 Cent pro kWh:
Tägliche Kosten = Verbrauch in kWh * Strompreis Tägliche Kosten = 1,92 kWh * 32,2 Cent = 61,82 Cent

### Umrechnung in Euro:
Tägliche Kosten in Euro = Tägliche Kosten / 100 Tägliche Kosten in Euro = 61,82 Cent / 100 = 0,62 Euro

#### 4. Energiekosten pro Monat
Bei 21 Arbeitstagen pro Monat:
Monatliche Kosten = Tägliche Kosten * Arbeitstage 
Monatliche Kosten = 0,62 Euro * 21 Tage = 13,02 Euro

### Zusammenfassung der Ergebnisse:

| Netzteiltyp | Täglicher Verbrauch (kWh) | Kosten pro Tag (€) | Kosten pro Monat (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ A | 1,84 kWh | 0,59 € | 12,39 € |
| Typ B | 1,92 kWh | 0,62 € | 13,02 € |

### Aufgabe 2: Welches Netzteil werden Sie empfehlen? Wir gehen davon aus das die Arbeitsplatzrechner mindestens 4 Jahre eingesetzt werden.

### Mit Aufgabe 2: Empfehlung eines Netzteils basierend auf 4-jähriger Nutzung

#### 1. Ziel der Analyse
Wir möchten herausfinden, welches Netzteil langfristig kosteneffizienter ist, basierend auf den Berechnungen aus Aufgabe 1 und einer geplanten Einsatzzeit der Arbeitsplatzrechner von 4 Jahren.

#### 2. Leistungsdifferenz der Netzteile
Aus Aufgabe 1 wissen wir:

- Netzteiltyp A (PSU 350WT): Tatsächlicher Verbrauch = 230,37 Watt

- Netzteiltyp B (PSU 300GX): Tatsächlicher Verbrauch = 240,44 Watt

Die Differenz im Stromverbrauch beträgt:

Differenz = Verbrauch Typ B - Verbrauch Typ A Differenz = 240,44 Watt - 230,37 Watt = 10,07 Watt

#### 3. Mehrverbrauch pro Tag
Der PC läuft täglich 8 Stunden. Der Mehrverbrauch von Netzteiltyp B berechnet sich wie folgt:
Mehrverbrauch pro Tag = Differenz * Betriebsstunden 
Mehrverbrauch pro Tag = 10,07 Watt * 8 Stunden = 80,56 Wh

Umrechnung in kWh:
Mehrverbrauch pro Tag in kWh = Mehrverbrauch pro Tag / 1000 
Mehrverbrauch pro Tag in kWh = 80,56 Wh / 1000 = 0,081 kWh

#### 4. Mehrkosten pro Tag
Der Strompreis beträgt 32,2 Cent pro kWh. Die zusätzlichen Kosten durch Netzteiltyp B pro Tag sind:
Mehrkosten pro Tag = Mehrverbrauch pro Tag in kWh * Strompreis 
Mehrkosten pro Tag = 0,081 kWh * 32,2 Cent = 2,6062 Cent

Umrechnung in Euro:
Mehrkosten pro Tag in Euro = Mehrkosten pro Tag / 100 
Mehrkosten pro Tag in Euro = 2,6062 Cent / 100 = 0,0261 Euro

#### 5. Mehrkosten pro Jahr und über 4 Jahre
Ein Jahr hat 210 Arbeitstage. Die Mehrkosten pro Jahr betragen:
Mehrkosten pro Jahr = Mehrkosten pro Tag * Arbeitstage 
Mehrkosten pro Jahr = 0,0261 Euro * 210 Tage = 5,48 Euro

Über 4 Jahre betragen die Mehrkosten:

#### Mehrkosten über 4 Jahre = Mehrkosten pro Jahr * 4 
Mehrkosten über 4 Jahre = 5,48 Euro * 4 = 21,92 Euro

6. Bewertung der Anschaffungskosten
Die Anschaffungskosten der Netzteile sind:

- Netzteiltyp A: 48 €

- Netzteiltyp B: 39 €

Der Preisunterschied beträgt:
Preisunterschied = Preis Typ A - Preis Typ B 
Preisunterschied = 48 € - 39 € = 9 €

7. Gesamtkostenvergleich über 4 Jahre
Die Gesamtkosten (Anschaffung + Strom) über 4 Jahre betragen:

- Typ A: 48 € + (12,39 € * 4) = 48 € + 49,56 € = 97,56 €

- Typ B: 39 € + (13,02 € * 4) = 39 € + 52,08 € = 91,08 €

#### 8. Empfehlung
Netzteiltyp B ist über 4 Jahre insgesamt 6,48 € günstiger als Netzteiltyp A. Trotz des geringeren Wirkungsgrads und der höheren Stromkosten macht der günstigere Anschaffungspreis den Unterschied wett.

Empfehlung: Netzteiltyp B (PSU 300GX).

### Zusammenfassung der Analyse:

| Netzteiltyp | Verbrauch (kWh/Tag) | Stromkosten/Monat (€) | Stromkosten/4 Jahre (€) | Anschaffung (€) | Gesamtkosten/4 Jahre (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ A | 1,84 kWh | 12,39 € | 49,56 € | 48 € | 97,56 € |
| Typ B | 1,92 kWh | 13,02 € | 52,08 € | 39 € | 91,08 € |

### Anschaffung neue PCs

### Aufgabe: Errechnen Sie die Leistung und die Energiekosten pro Monat, wenn eine kWh 30 Cent kostet.

Im Rahmen des Umzuges sollen einige PCs neu angeschafft werden. Der Kunde soll sich zwei PC-Varianten entscheiden. Beide PC-Varianten sind nahezu baugleich auf das verwendete Netzteil.

Sie wurden damit beauftragt, für eine Besprechung die Energieeffizienz der beiden PCs unter ökonomischen Gesichtspunkten zu vergleichen.

Betriebsstunden:

- 9 Stunden pro Tag

- Betrieb an 20 Arbeitstagen pro Monat

Die beiden zu vergleichen PCs sind wie folgt ausgestattet:

- PC-A hat ein niedrigpreisiges Netzteil ohne Zertifikat.

- PC-B hat ein niedrigpreisiges Netzteil nach dem 80Plus Gold Standard.

Dem englischsprachigen Manual des Netzteils können Sie folgende Definition entnehmen:
Efficiency = Useful power output/Total power input

|  | PC-A | PC-B |
| --- | --- | --- |
| Wirkungsgrad des Netzteils bei 60W in Prozent | 43 % | 76 % |
| Durch die Komponenten des PCs benötigte durchschnittliche Leistung im Betrieb | 60 W | 60 W |
| Vom Netzteil bezogene Leistung aus dem Stromnetz | 139,53 W |  |

### Lösung:

#### 1. Ziel der Analyse
Der Kunde möchte die Energieeffizienz von zwei PC-Varianten bewerten, basierend auf den Betriebskosten. Dazu berechnen wir den Energieverbrauch und die Energiekosten pro Monat für beide PCs. Der Strompreis beträgt 30 Cent pro kWh.

### Gegebene Daten:

| Parameter |  | PC-A | PC-B |
| --- | --- | --- | --- |
| Wirkungsgrad des Netzteils bei 60 W |  | 43 % | 76 % |
| Durchschnittliche benötigte Leistung |  | 60 W | 60 W |
| Vom Netzteil bezogene Leistung |  | 139,53 W | Zu berechnen |
| Betriebsstunden pro Tag |  | 9 Stunden | 9 Stunden |
| Arbeitstage pro Monat |  | 20 Tage | 20 Tage |
| Strompreis |  | 30 Cent/kWh | 30 Cent/kWh |

### 2. Berechnungen

#### 2.1. Vom Netzteil bezogene Leistung aus dem Stromnetz (Total Input)
Die vom Netzteil bezogene Leistung kann mit der Formel für den Wirkungsgrad berechnet werden:

### Wirkungsgrad = Nutzleistung (Output) / Gesamtleistung (Input)

### Input = Nutzleistung / Wirkungsgrad

  Für PC-A ist die Gesamtleistung bereits gegeben: 139,53 W.

###   Für PC-B:

### Input PC-B = 60 W / 76 % = 60 W / 0,76 = 78,95 W

#### 2.2. Energieverbrauch pro Tag
Der tägliche Energieverbrauch (in Wh) berechnet sich wie folgt:
Täglicher Verbrauch = Input * Betriebsstunden

Für PC-A:
Täglicher Verbrauch PC-A = 139,53 W * 9 Stunden = 1255,77 Wh 
Täglicher Verbrauch PC-A in kWh = 1255,77 Wh / 1000 = 1,256 kWh

Für PC-B:
Täglicher Verbrauch PC-B = 78,95 W * 9 Stunden = 710,55 Wh 
Täglicher Verbrauch PC-B in kWh = 710,55 Wh / 1000 = 0,711 kWh

#### 2.3. Energieverbrauch pro Monat
Der monatliche Energieverbrauch (in kWh) berechnet sich wie folgt:
Monatlicher Verbrauch = Täglicher Verbrauch * Arbeitstage

Für PC-A:
Monatlicher Verbrauch PC-A = 1,256 kWh * 20 Tage = 25,12 kWh

Für PC-B:
Monatlicher Verbrauch PC-B = 0,711 kWh * 20 Tage = 14,22 kWh

#### 2.4. Energiekosten pro Monat
Die monatlichen Energiekosten berechnen sich wie folgt:

Kosten pro Monat = Monatlicher Verbrauch * Strompreis

Für PC-A:
Kosten PC-A = 25,12 kWh * 30 Cent = 753,6 Cent = 7,54 €

Für PC-B:
Kosten PC-B = 14,22 kWh * 30 Cent = 426,6 Cent = 4,27 €

### 3. Zusammenfassung der Ergebnisse

| PC | Vom Netzteil bezogene Leistung (W) | Täglicher Verbrauch (kWh) | Monatlicher Verbrauch (kWh) | Kosten pro Monat (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-A | 139,53 W | 1,256 kWh | 25,12 kWh | 7,54 € |
| PC-B | 78,95 W | 0,711 kWh | 14,22 kWh | 4,27 € |

### 4. Empfehlung
PC-B ist deutlich energieeffizienter als PC-A. Über einen Monat spart der Kunde 3,27 € pro PC. Bei einer langfristigen Nutzung (z. B. 4 Jahre) ergeben sich noch größere Einsparungen. Daher empfehlen wir PC-B, auch wenn der Anschaffungspreis möglicherweise etwas höher liegt.

### Ladestand USV

### Aufgabe: Bestimmen Sie den Ladestand der Akkus in Prozent, bei dem der Start des Notstrom-Generators erfolgen muss. Rechenweg ist anzugeben.

Die vorhandene USV kann den Ladestand der Akkus in Prozent an ein zentrales Monitoring melden. Die verbauten Akkus können bei einer last von 15.000 Watt (VA) eine Stunde überbrücken.

Zur Schonung der eingebauten Akkus sollen diese auf eine maximale sollen diese auf eine maximale Restkapazität von 40 % entladen werden. Die angeschlossenen Server haben eine durchschnittliche Leistungsaufnahme von 45.000 Watt (VA).

Vom Start des Generators bis zur stabilen Stromversorgung ist eine Zeit von 2 Minuten einzurechnen.

Bestimmen Sie den Ladestand der Akkus in Prozent, bei dem Start des Notstrom-Generators erfolgen muss. Der Rechenweg ist anzugeben.

### Lösung:
1. Ziel der Berechnung
Wir berechnen den Ladestand der Akkus in Prozent, bei dem der Start des Notstrom-Generators erfolgen muss, um sicherzustellen, dass die Server weiterhin betrieben werden können und die Akkus nicht unter die vorgesehene Restkapazität von 40 % entladen werden.

### Gegebene Daten

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Last, die die Akkus versorgen können | 15.000 Watt (VA) |
| Überbrückungszeit der Akkus bei 15.000 W | 1 Stunde (60 Minuten) |
| Restkapazität der Akkus nach Entladung | 40 % |
| Leistungsaufnahme der angeschlossenen Server | 45.000 Watt (VA) |
| Zeit bis zur stabilen Stromversorgung | 2 Minuten |

### 2. Berechnungen

#### 2.1. Gesamtkapazität der Akkus
Die Gesamtkapazität der Akkus in Watt-Minuten berechnet sich wie folgt:
Gesamtkapazität (Watt-Minuten) = Last (W) * Überbrückungszeit (Minuten)

### Eingesetzt:
Gesamtkapazität = 15.000 W * 60 Minuten = 900.000 Watt-Minuten

#### 2.2. Energieverbrauch der Server pro Minute
Der Energieverbrauch der Server (in Watt-Minuten) berechnet sich wie folgt:
Verbrauch pro Minute = Leistungsaufnahme der Server

### Eingesetzt:
Verbrauch pro Minute = 45.000 W

#### 2.3. Energieverbrauch der Server in 2 Minuten
Der Energieverbrauch der Server während der Zeit, bis der Generator stabil läuft (2 Minuten), ist:
Verbrauch in 2 Minuten = Verbrauch pro Minute * 2 Minuten

Eingesetzt:
Verbrauch in 2 Minuten = 45.000 W * 2 Minuten = 90.000 Watt-Minuten

#### 2.4. Verfügbare Kapazität der Akkus bei 40 % Restkapazität
Die Akkus dürfen nur bis zu 40 % ihrer Gesamtkapazität entladen werden. Daher beträgt die entnehmbare Kapazität:
Verfügbare Kapazität = Gesamtkapazität * (1 - Restkapazität)

Eingesetzt:
Verfügbare Kapazität = 900.000 Watt-Minuten * (1 - 0,40) = 900.000 * 0,60 = 540.000 Watt-Minuten

#### 2.5. Kapazität, bei der der Generator starten muss
Damit die Akkus nach der Überbrückung von 2 Minuten noch mindestens 40 % Restkapazität aufweisen, muss der Generator rechtzeitig gestartet werden. Die erforderliche Kapazität zum Startzeitpunkt berechnet sich wie folgt:

Startkapazität = Verfügbare Kapazität + Verbrauch in 2 Minuten

Eingesetzt:
Startkapazität = 540.000 Watt-Minuten + 90.000 Watt-Minuten = 630.000 Watt-Minuten

#### 2.6. Ladestand der Akkus bei Start des Generators
Der Ladestand der Akkus in Prozent bei Start des Generators berechnet sich wie folgt:
Ladestand (%) = (Startkapazität / Gesamtkapazität) * 100

Eingesetzt:
Ladestand (%) = (630.000 / 900.000) * 100 = 70 %

### 3. Ergebnis
Der Notstrom-Generator muss starten, wenn der Ladestand der Akkus auf 70 % fällt, um sicherzustellen, dass die Akkus nach der Überbrückung von 2 Minuten noch die gewünschte Restkapazität von 40 % haben.

### Netzteil

### Aufgabe: Berechnung der benötigten Leistung für ein Netzteil mit Wirkungsgrad 85%

| Anzahl | Komponente | Verbrauchswert |
| --- | --- | --- |
| 4 | Festplatte | 15 Watt/Festplatte |
| 2 | CPU | 95 Watt/CPU |
| 1 | Mainboard mit On-Board-Komponenten | 40 Watt |
| 1 | Übrige Komponenten | 100 Watt |

### Lösung:

#### 1. Ziel der Aufgabe
Es soll die benötigte Leistung des Netzteils berechnet werden, das die unten aufgeführten Komponenten mit elektrischer Energie versorgen soll.

#### 2. Gegebene Daten

| Anzahl | Komponente | Verbrauchswert (pro Einheit) | Gesamtverbrauch (Watt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Festplatte | 15 Watt | 4 * 15 = 60 W |
| 2 | CPU | 95 Watt | 2 * 95 = 190 W |
| 1 | Mainboard mit On-Board-Komponenten | 40 Watt | 1 * 40 = 40 W |
| 1 | Übrige Komponenten | 100 Watt | 1 * 100 = 100 W |

#### 3. Wirkungsgrad berücksichtigen
Der Wirkungsgrad des Netzteils gibt an, wie viel der aufgenommenen Energie tatsächlich an die Komponenten abgegeben wird. Wenn der Wirkungsgrad z. B. 85 % beträgt, müssen wir mehr Energie aus dem Stromnetz ziehen, um die gleiche Leistung an die Komponenten zu liefern.
Wirkungsgrad = 85 % = 0,85

#### 4. Berechnung der benötigten Gesamtleistung (brutto)
Die tatsächlich benötigte Leistung des Netzteils wird berechnet, indem der Gesamtverbrauch der Komponenten durch den Wirkungsgrad geteilt wird:

#### Gesamtverbrauch der Komponenten:
P_gesamt = P_Festplatten + P_CPUs + P_Mainboard + P_ÜbrigeKomponenten

Eingesetzt:
P_gesamt = 60 W + 190 W + 40 W + 100 W = 390 W

Leistungsaufnahme des Netzteils (inkl. Wirkungsgrad):
P_Netzteil = P_gesamt / Wirkungsgrad

Eingesetzt:
P_Netzteil = 390 W / 0,85 = 458,82 W

### 5. Ergebnis
Das Netzteil muss eine Leistung von 458,82 Watt bereitstellen, um die Komponenten zuverlässig zu versorgen, unter Berücksichtigung des Wirkungsgrads von 85 %.

### Disk-Arrays anschliessen

### Aufgabe: Berechnen Sie die Autonomiezeit der USV in vollen Minuten für den Fall, dass die Akkumulatoren bei Netzausfall zu 100 % geladen sind. Der Rechenweg ist anzugeben.

Die USV enthält 260 Akkumulatoren mit je 12 V/3,5 Ah.
Bei einem Netzausfall soll die USV bis zu einer Restladung von 30 % die Disk-Arrays mit Strom versorgen. Danach wird kontrolliert heruntergefahren. Die Leistung der Disk-Arrays betragt 750 Watt.

### Lösung:
1. Ziel der Aufgabe
Die Autonomiezeit der USV soll in vollen Minuten berechnet werden, unter der Annahme, dass die Akkumulatoren bei einem Netzausfall zu 100 % geladen sind und bis zu einer Restladung von 30 % die Disk-Arrays versorgen.

### 2. Gegebene Daten

- Anzahl der Akkumulatoren: 260

- Spannung je Akkumulator: 12 V

- Kapazität je Akkumulator: 3,5 Ah

- Restladung bei 30 %: Die USV soll die Disk-Arrays bis zu einer Restladung von 30 % der Akkus betreiben.

- Leistung der Disk-Arrays: 750 W (die Stromaufnahme der Disk-Arrays)

### 3. Gesamtenergie der Akkumulatoren berechnen
Die Gesamtenergie der Akkus wird durch die Anzahl der Akkus, die Spannung und die Kapazität jedes Akkus berechnet. Die Energie wird in Wattstunden (Wh) angegeben.
E_gesamt = Anzahl der Akkus * Spannung * Kapazität

### Eingesetzt:
E_gesamt = 260 * 12 V * 3,5 Ah = 10.920 Wh

### 4. Nutzbare Energie berechnen
Da die USV nur bis zu einer Restladung von 30 % betrieben werden soll, können wir nur 70 % der Gesamtenergie nutzen. Die Formel lautet:
E_nutzbar = E_gesamt * 0,7

Eingesetzt:
E_nutzbar = 10.920 Wh * 0,7 = 7.644 Wh

### 5. Autonomiezeit in Stunden berechnen
Die Autonomiezeit wird durch die folgende Formel berechnet:
t = E_nutzbar / P_DiskArrays

### Eingesetzt (mit P_DiskArrays = 750 W):
t = 7.644 Wh / 750 W = 10,192 Stunden

### 6. Umrechnung der Autonomiezeit in Minuten
Um die Autonomiezeit in Minuten zu berechnen, multiplizieren wir die Autonomiezeit in Stunden mit 60:
t_minuten = t * 60

### Eingesetzt:
t_minuten = 10,192 Stunden * 60 = 611,52 Minuten

### 7. Ergebnis
Die Autonomiezeit der USV beträgt 611,5 Minuten oder etwa 10 Stunden und 12 Minuten, wenn die Akkumulatoren zu 100 % geladen sind und die Disk-Arrays eine Entladeleistung von 750 W haben.