IPv4 Subnetting

Gegeben: 192.168.48.0 /21
Ziel: In 4 gleich große Subnetze aufteilen

Schritt 1: Netzwerkklasse bestimmen (A/B/C

Bevor wir subnetten, prüfen wir, zu welcher Adressklasse das Netzwerk gehört. Das hilft zu verstehen wie groß das ursprüngliche Netz ist und wo die Standard-Netzgrenze liegt.

| Klasse | Bereich erstes Oktett | Standardmaske |
| --- | --- | --- |
| A | 1 – 126 | /8 |
| B | 128 – 191 | /16 |
| C | 192 – 223 | /24 |

- Anwendung auf unser Beispiel
Adresse: 192.168.48.0

- Erstes Oktett: 192

- 192 liegt im Bereich: 192 – 223, Klasse C

- Standardmaske wäre /24, aber gegeben ist /21
Das bedeutet das Netzwerk wurde zusammengefasst (supernetted). Und das Netzwerk ist größer als ein normales Klasse-C-Netz.

Info: Heute arbeitet man klassenlos (CIDR) — die Klassen helfen nur beim Verständnis.

Schritt 2: Ursprüngliches Netzwerk verstehen

- CIDR in Subnetzmaske umrechnen
Gegeben: 	/21 = 21 Netzbits
Das meinst, 21 von 32 bits (4 Oktetten, 4x8) sind Einsen, also:

Binär:		11111111.11111111.11111000.00000000

  - Jetzt wandeln wir jedes Oktett einzeln um.
Jedes Bit hat einen festen Wert:
128 64 32 16 8 4 2 1

  - Oktett 1
128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255

  - Oktett 2
128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255

  - Oktett 3
128 + 64 + 32 + 16 + 8 = 248

  - Oktett 4
Keine Einsen = 0

  - Das macht zusammen:
Dezimal:	255.255.248.0 = Subnetzmaske

- Blockgröße bestimmen:
Wichtig ist das Oktett, das weder 255 noch 0 ist.
256 – 248 = 8
Das Netzwerk springt also in 8er-Schritten im 3. Oktett.

- Adressbereich bestimmen

  - Startadresse: 192.168.48.0

  - Nächstes Netzwerk: 48 + 8 = 56
192.168.56.0

  - Broadcastadresse erste Netzwerk ist Startadresse nächstes Netzwerk -1:
192.168.55.255

  - Bereich ist also:
192.168.48.0 – 192.168.55.255

- Anzahl der Adressen
32 − 21 = 11 Hostbits
2¹¹ = 2048 Adressen gesamt

Zusammengefast wissen wir jetzt:
192.168.48.0 /21
Subnetzmaske: 255.255.248.0
Bereich: 192.168.48.0 – 192.168.55.255
Adressen: 2048

Schritt 3: Neue Subnetzgröße berechnen

Wir haben: 192.168.48.0 /21
Jetzt müssen wir herausfinden: wie viele zusätzliche Netzwerkbits brauchen wir, um 4 Subnetze zu erzeugen?

Subnetze entstehen, indem man Hostbits (rechter Seite) ausleiht und sie zu Netzwerkbits (linker Seite) macht.

(1) Netzwerkbits 11111111.11111111.11111000.00000000 Hostbits (0)

Je mehr Bits du ausleihst, desto mehr Subnetze bekommst du, aber jedes Subnetzes wird kleiner.

- Wir wollen 4 Subnetze. Subnetze entstehen immer in Potenzen von 2, weil Bits nur 0 oder 1 sein können. Also überlegen wir:
2¹ = 2 zu wenig
2² = 4 perfekt
(Hätten wir 3 Subnetze, brauchen wir den nächsten größeren Schritt, also 2² = 4. 
Bei 5 Subnetzen 23 = 8)

  - Unser ursprüngliches Netz: /21
21 Netzwerkbits (Einen)
11 Hostbits (Nullen)

  - Jetzt leihen wir 2 Hostbits.
21 + 2 = 23 Netzwerkbits
11 -  2= 9 Hostbits

  - Neue Präfixlänge: /23

Info: Warum enstehen genau 4 Subnetze?
Die 2 Bits können 4 Kombinationen bilden:
00  01  10  11

Schritt 4: Neue Subnetzmaske für die 4 Subnetze

- Präfixlänge: /23
In Binär macht das:
(1) Netzwerkbits 11111111.11111111.11111110.00000000 Hostbits (0)

  - Jetzt wandeln wir jedes Oktett wieder einzeln um.
Jedes Bit hat einen festen Wert:
128 64 32 16 8 4 2 1

  - Oktett 1
128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255

  - Oktett 2
128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255

  - Oktett 3
128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 = 254

  - Oktett 4
Keine Einsen = 0

  - Das macht zusammen:
Dezimal:	255.255.248.0 = Subnetzmaske

- Blockgröße bestimmen:
256 – 254 = 2
Das Netzwerk springt also in 2er-Schritten im 3. Oktett.

Schritt 4: Subnetzgrenzen berechnen

- Start bei 48.
48  + 2 = 50
50 + 2 = 52
52 + 2 = 54

- Macht:
192.168.48.0 /23
192.168.50.0 /23
192.168.52.0 /23
192.168.54.0 /23

Schritt 6: Broadcast + Hostbereiche bestimmen

Die Netzadresse ist die erste Adresse des Netzes.
Die Broadcastadresse ist die letzte Adresse des Netzes (Anfang nächsten Netzes -1).
Die möglichen Hostadressen sind Adressen zwischen der Netz- und Broadcastadresse.

- Subnetz 1:
Netzadresse: 		192.168.48.0
Broadcastadresse: 
192.168.50.0 – 1 = 	192.168.49.255
Hostadressen:
192.168.48.0 + 1 = 192.168.48.1
192.168.49.255 – 1 = 192.168.49.254
Also 			192.168.48.1 - 192.168.49.254

- Subnetz 2:
Netzadresse: 		192.168.50.0
Broadcastadresse: 	192.168.51.255
Hostadressen: 		192.168.50.1 - 192.168.51.254

- Subnetz 3:
Netzadresse: 		192.168.52.0
Broadcastadresse: 	192.168.53.255
Hostadressen: 		192.168.52.1 - 192.168.53.254

- Subnetz 4:
Netzadresse: 		192.168.54.0
Broadcastadresse: 	192.168.55.255
Hostadressen:		192.168.54.1 - 192.168.55.254

| Subnetz | Netzwerk/CIDR | Maske | Broadcast | Erste Host-IP | Letzte Host-IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.48.0/23 | 255.255.254.0 | 192.168.49.255 | 192.168.48.1 | 192.168.49.254 |
| 2 | 192.168.50.0/23 | 255.255.254.0 | 192.168.51.255 | 192.168.50.1 | 192.168.51.254 |
| 3 | 192.168.52.0/23 | 255.255.254.0 | 192.168.53.255 | 192.168.52.1 | 192.168.53.254 |
| 4 | 192.168.54.0/23 | 255.255.254.0 | 192.168.55.255 | 192.168.54.1 | 192.168.55.254 |