### Netzteilen

### Aufgabe 1: Berechnung der Leistung und die Energiekosten pro Monat

Es sollen 25 neue Arbeitsplatzrechner beschafft werden. Sie sind für die Hardwareausstattung der Geräte zuständig und sollen entscheiden, mit welchem der beiden zur Auswahl stehenden Netzteiltypen die Geräte ausgeliefert werden sollen.

Die Bauteile eines PCs benötigen	220 Watt
Der Strompreis liegt bei		32,2 Cent pro kWh
Laufzeit pro Jahr:			210 Tage
Laufzeit pro Tag:			8 Stunden

|  | Netzteiltyp A | Netzteiltyp B |
| --- | --- | --- |
|  | PSU 350WT (350 Watt) | PSU 300GX (300 Watt) |
| Preis: | € 48 | € 39 |
| 10-20 % Last @ 230 V | Wirkungsgrad: 58,3 % | Wirkungsgrad: 52,0 % |
| 20-40 % Last @ 230 V | Wirkungsgrad: 73,7 % | Wirkungsgrad: 67,0 % |
| 40-60 % Last @ 230 V | Wirkungsgrad: 86,6 % | Wirkungsgrad: 81,0 % |
| 60-100 % Last @ 230 V | Wirkungsgrad: 95,5 % | Wirkungsgrad: 91,5 % |
| Noise Level | 17,1 dB(A) | 27,5 dB(A) |

### Aufgabe 2: Welches Netzteil werden Sie empfehlen? Wir gehen davon aus das die Arbeitsplatzrechner mindestens 4 Jahre eingesetzt werden.

Anschaffung neue PCs

### Aufgabe: Errechnen Sie die Leistung und die Energiekosten pro Monat, wenn eine kWh 30 Cent kostet.

Im Rahmen des Umzuges sollen einige PCs neu angeschafft werden. Der Kunde soll sich zwei PC-Varianten entscheiden. Beide PC-Varianten sind nahezu baugleich auf das verwendete Netzteil.

Sie wurden damit beauftragt, für eine Besprechung die Energieeffizienz der beiden PCs unter ökonomischen Gesichtspunkten zu vergleichen.

Betriebsstunden:

- 9 Stunden pro Tag

- Betrieb an 20 Arbeitstagen pro Monat

Die beiden zu vergleichen PCs sind wie folgt ausgestattet:

- PC-A hat ein niedrigpreisiges Netzteil ohne Zertifikat.

- PC-B hat ein niedrigpreisiges Netzteil nach dem 80Plus Gold Standard.

Dem englischsprachigen Manual des Netzteils können Sie folgende Definition entnehmen:
Efficiency = Useful power output/Total power input

|  | PC-A | PC-B |
| --- | --- | --- |
| Wirkungsgrad des Netzteils bei 60W in Prozent | 43 % | 76 % |
| Durch die Komponenten des PCs benötigte durchschnittliche Leistung im Betrieb | 60 W | 60 W |
| Vom Netzteil bezogene Leistung aus dem Stromnetz | 139,53 W |  |

### Ladestand USV

### Aufgabe: Bestimmen Sie den Ladestand der Akkus in Prozent, bei dem der Start des Notstrom-Generators erfolgen muss. Rechenweg ist anzugeben.

Die vorhandene USV kann den Ladestand der Akkus in Prozent an ein zentrales Monitoring melden. Die verbauten Akkus können bei einer last von 15.000 Watt (VA) eine Stunde überbrücken.

Zur Schonung der eingebauten Akkus sollen diese auf eine maximale sollen diese auf eine maximale Restkapazität von 40 % entladen werden. Die angeschlossenen Server haben eine durchschnittliche Leistungsaufnahme von 45.000 Watt (VA).

Vom Start des Generators bis zur stabilen Stromversorgung ist eine Zeit von 2 Minuten einzurechnen.

Bestimmen Sie den Ladestand der Akkus in Prozent, bei dem Start des Notstrom-Generators erfolgen muss. Der Rechenweg ist anzugeben.

### Netzteil

### Aufgabe: Berechnung der benötigten Leistung für ein Netzteil mit Wirkungsgrad 85%

| Anzahl | Komponente | Verbrauchswert |
| --- | --- | --- |
| 4 | Festplatte | 15 Watt/Festplatte |
| 2 | CPU | 95 Watt/CPU |
| 1 | Mainboard mit On-Board-Komponenten | 40 Watt |
| 1 | Übrige Komponenten | 100 Watt |

### Disk-Arrays anschliessen

### Aufgabe: Berechnen Sie die Autonomiezeit der USV in vollen Minuten für den Fall, dass die Akkumulatoren bei Netzausfall zu 100 % geladen sind. Der Rechenweg ist anzugeben.

Die USV enthält 260 Akkumulatoren mit je 12 V/3,5 Ah.
Bei einem Netzausfall soll die USV bis zu einer Restladung von 30 % die Disk-Arrays mit Strom versorgen. Danach wird kontrolliert heruntergefahren. Die Leistung der Disk-Arrays betragt 750 Watt.